REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

RADIOS BASE SISTEMA CONVENCIONAL

GRUPO RED DE RADIO

- ESPECIFICACION TECNICA: RADIOS BASE SISTEMA CONVENCIONAL

- UNIDAD SOLICITANTE: _________

- VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a la vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

- Estas especificaciones son de carácter general para las unidades.

- Cada grupo TIC deberá ajustarlas según sus necesidades específicas, por favor consulten con el Grupo Red de Radio – OFTIC. Antes de ser presentado ante el comité CERT.

- De igual manera, para solicitar COTIZACIÓN deben tener viabilizado el proyecto ante comité CERT.

| ÍTEM | REQUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICACIONES RADIOS BASE SISTEMA CONVENCIONAL |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |
|  | Modelo | Especificar |
|  | Cantidad | Especificar |
|  | Color | Negro |
|  | Project 25 o APCO P25 | Compatibilidad con la infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional. |
|  | Ficha técnica | El oferente deberá anexar la ficha técnica del equipo ofertado. |
|  | Bandas de frecuencia activadas y licenciadas | De 450 MHz a 470 MHz (Convencional digital). compatible con los sistemas actuales de la policía nacional. OPCIONAL: De acuerdo a la necesidad de la unidad y dimensión del proyecto. A partir de la compra de XX radios en adelante se debe garantizar que el XX% de los radios tengan la licencia activada y licenciada (multillave y multiprotocolo) en las bandas de frecuencia de 700/800 MHz, 450 MHz hasta 470 MHz y VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz. |
|  | Capacidad de licenciamiento y activación de bandas frecuencias | Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias desde 821 MHz hasta 869 MHz compatible con el modo de operación troncalizado de la Policía Nacional y VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz. |
|  | Multiplexación | FDMA |
|  | Modulación | C4FM. |
| TRANSMISOR |  |  |
|  | Rango de Frecuencia | 380-470 MHz |
|  |  | Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado. |
|  |  | Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF). |
|  | Potencia de salida de RF | 1 a 30 W o mejor UHF |
|  | Espaciamiento de Canal. | 12.5 KHz |
|  | Separación de frecuencia máxima | División de banda completa |
|  | Estabilidad de frecuencia | ± 0.8 ppm o mejor |
|  | Restricción de modulación | ±5/±2.5 kHz |
|  | Fidelidad de modulación (C4FM) Canal digital de 12,5 kHz | 1.10% |
|  | Emisiones conducidas | -85 dBc o mejor |
|  | Respuesta de audio | +1, -3 dB (EIA) |
|  | Interferencia y ruido en FM (12.5 KHz) (UHF). | 50 dB o mejor |
|  | Distorsión de audio | 0.50 % o mejor |
| RECEPTOR |  |  |
|  | Rango de Frecuencia | 380-470 MHz |
|  |  | Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado. |
|  |  | Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF). |
|  | Espaciamiento de Canal. | 12.5 KHz |
|  | Separación de frecuencia máxima | División de banda completa |
|  | Estabilidad de frecuencia | ±0.8 ppm o mejor |
|  | Sensibilidad Digital 5% BER UHF | -119 dBm (0.251 μV) |
|  | Intermodulación 12.5 KHz | De 83 dB a 86 dB o mejor |
|  | Rechazo espúreo | 90 dB o mejor |
|  | Selectividad (12.5 KHz) | 76 dB o mejor |
|  | Respuesta de audio | +1, -3 dB (EIA) |
|  | Distorsión de audio | 1.20% |
|  | Interferencia y ruido en FM* | 51.5 dB |
| CIFRADO |  |  |
|  | Algoritmos de encriptación activados y licenciados | Los equipos deben tener activado y licenciado el algoritmo de encriptación: XXXXX NOTA: Cada unidad debe seleccionar el protocolo de encriptación a activar conforme a su necesidad, garantizando la compatibilidad con los radios existentes. Seleccionar DES OFB, ADP, DVP-XL, o AES-256; según corresponda. Adicionalmente el porcentaje indicado en el “ítem 1.6 Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.” debe contar con protocolo de encriptación de las unidades circunvecinas, como ADP, DVP-XL, DES-OFB y AES256, según corresponda. |
|  | Capacidad de licenciamiento y activación de algoritmos de encriptación | Los equipos deben tener la capacidad mediante software para poder realizar la activación de la licencia de los siguientes protocolos de encriptación: DES OFB, ADP, DVP-XL y AES-256. |
|  | Soporte de múltiples llaves de encriptación. | Debe contar con la capacidad multi key para poder soportar los algoritmos de encriptación (AES-256, DVP-XL, DES-OFB, y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea. |
|  | Over The Air Rekeying – OTAR | Deberá contar con licenciamiento y activación del envió remoto de llaves de encriptación. |
|  | Compatibilidad de OTAR | Compatibilidad con las infraestructura y terminales de comunicación de voz que soporten esta tecnología, utilizados actualmente por la Policía Nacional. |
|  | Estándar | FIPS 140-2 Nivel 3 o superior FIPS 197 |
|  | Compatibilidad cargadores de llaves de encriptación | Deberá ser compatible con los KVL (key variable loader) que actualmente utiliza la institución y las nuevas versiones liberadas por el fabricante; en caso de requerirse accesorios (cables u otros) adicionales, estos deben ser incluidos sin generar costo para la Policía Nacional. |
| ASPECTOS GENERALES |  |  |
|  | Protección contra ingreso de agua y polvo (2 metros – 2 horas) | MIL-STD-IP56 o mejor |
|  | Autenticación | Nota: para los equipos multibanda (sistema troncalizado) debe incluir la licencia de autenticación activada y compatible con la red troncalizada ASTRO® 25 de la Policía Nacional. |
|  | Especificaciones Militares. | MIL 810 C, D, E, F & G |
|  | Temperatura de operación. | -30ºC a + 60ºC |
|  | Compatibilidad | Con la infraestructura de comunicaciones actual de la Policía Nacional |
|  | Modo de funcionamiento incluidas y activadas | Convencional Digital. |
|  | Número / capacidad de canales | 1000 o superior |
|  | Pantalla | Pantalla LCD a color con tres líneas de texto de 14 caracteres |
|  | Factor de forma del equipo. | Debe contar con mínimo 2 botones programables frontales, botón naranja de emergencia, perillas de canal y volumen de fácil manipulación |
|  | Monófono | Debe contar con monófono tipo (la unidad debe seleccionar el tipo de monofono de escritorio o vehicular) por cada radio, de la misma marca y compatible en todas sus funciones con el radio ofertado. |
|  | Parlante | Debe tener el parlante incluido dentro del equipo, no se aceptarán equipos con parlante externo. |
|  | Año de fabricación | No inferior al año de la firma del contrato, sólo se recibirán equipos y accesorios totalmente nuevos. |
|  | Garantía | 36 meses para el equipo y 12 meses para demás accesorios. Equipo de radio que durante el periodo de garantía sea reparado más de 2 veces debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características. El radio o accesorios que durante el periodo de garantía sea enviado a garantía por tercera vez debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características. Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: (______________) barrio (______________) ciudad (______________) teniendo en cuenta los tiempos estipulados. En caso de hacerse efectiva la garantía, el contratista debe reparar o cambiar el radio o sus accesorios en un plazo no mayor a 30 días calendario, el tiempo contará desde el momento en que el radio o accesorio sea recibido por el contratista. Una vez informado de la garantía, el contratista tendrá 48 horas para recoger el equipo en la dirección indicada. |
|  | Repuestos | Durante el periodo de garantía el Contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Consecución de repuestos; El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos en Colombia de los equipos ofertados por un tiempo no inferior a 5 años, a partir del recibido a satisfacción. |
|  | Soporte | Garantizar el mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido. |
|  | Datos de contacto | El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía. |
|  | Manual de usuario | Se debe suministrar un manual de usuario, en el cual se explique el funcionamiento del radio. |
|  | Kit de Programación | se debe suministrar xx interfaz de programación por cada xxx (cantidad) radios que adquiera la unidad el cual constará de: - Cable de programación (cable radio a pc) para la configuración de los radios ofertados. Nota: de acuerdo al modelo ofertado el contratista deberá entregar software descargable de repositorio web, instalación sin límites de usuarios y los cables y accesorios según sea el caso para programación de pc a radio. |
|  | Fuente de alimentación | Debe proveerse fuente de alimentación a 120 VAC compatible con el radio base, debe tener capacidad para cargar una batería estacionaria 12 VDC a xxx Ah (de acuerdo al banco de baterías), de manera simultánea mientras funciona el radio, e incluir cable DC, fusible y conectores que sean necesarios. El equipo ofertado debe incluir los cables de conexión eléctrica y funcionar con una alimentación de corriente directa de 12 voltios. |
|  | Antenas | 01 antena con rango de operación entre 450 a 470 MHz, incluyendo sus respectivos soportes y herrajes, debidamente certificados y acordes al tipo de antena, que garanticen la capacidad estructural necesaria para soportar su propio peso y asegurar una correcta instalación, (definir tipo (omnidireccional o direccional) y ganancia de la antena según necesidad de la unidad) por cada radio. Así mismo suministrar mínimo xxx metros de cable (de acuerdo a la necesidad especificar modelo y referencia), 1 Conector de Antena, 1 conector al Protector de Picos, 1 Protector de Picos de RF (Poliphaser) del rango, 1 Pigtail de máximo 1,5m con los conectores necesarios para conectar el protector de picos al radio (Debe tener los conectores adecuados compatibles al sistema), esta configuración es para cada equipo. Nota: en caso de ser un radio multibanda deberá suministrar las antenas y accesorios para la funcionalidad de esta característica. |
|  | Batería estacionaria | Mínimo una por cada radio, 12 vdc, xxx Ah, sellada, libre de mantenimiento y con cables de conexión a la fuente del radio. |
|  | Código Certificado FCC | El equipo a ofrecer debe estar autorizado para operar por la FCC (Federal Communications Commision) de los Estados Unidos de América |
|  | Estándar de fabricación | Convencional Digital P25 cumpliendo el estándar TIA-102, compatible con redes convencionales existentes de la Policía Nacional. Con modulación compatible y totalmente funcional con C4FM utilizada actualmente. |
|  | Derechos de autor | Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como propietario del software que utilizan los radios y accesorios ofertados. |
|  | Nota: Evaluar la pertinencia del presente ítem de acuerdo al recurso asignado al proyecto y la cantidad de equipos a adquirir. Este item debe ser muy bien evaluado. Transferencia de conocimiento. | Se debe capacitar y certificar a XX funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UNIDAD) en nivel técnico, y abordará los siguientes temas: ejemplo: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, programación, creación e ingreso de algoritmo de encriptación, ajuste de parámetros, desensamble, ensamble, y puesta en funcionamiento de los equipos ofertados (se deberán incluir los temas de acuerdo a la necesidad de la unidad). La capacitación debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá ser aprobado por la supervisión del contrato presentando currículo de personal que dictará la capacitación), será dictada en (_________) [a convenir según presupuesto del proyecto], con una duración mínima de (XX) horas, de las cuales serán 50% teóricas y 50% prácticas, sin superar 8 horas diarias. Adicionalmente, se incluirán dos (2) días de referenciación tecnológica en sistemas APCO 25. El contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas si aplica. Se dictará en idioma castellano (español) e incluirá materiales explicativos, herramientas y equipos, aulas académicas y disposición de manuales necesarios, según sea el caso. Nota 1: los certificados de entrenamiento se deberán entregar de manera física y digital, al supervisor del contrato. Nota 2: si durante la implementación del proyecto bien sea por nuevas soluciones tecnológicas o por adiciones en mejora tecnológica y en caso de que se requieran visitas para la realización de pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y SAT (Site Acceptance Test), las cuales podrán incluir actividades tales como: inspección de referencia, recepción de equipos-sistemas o soluciones, pruebas funcionales, y/o verificación técnica de los equipos, ya sea en las instalaciones del fabricante o en otro país, el contratista asumirá íntegramente los costos derivados de dichas actividades, garantizando así el cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales, asegurando la correcta validación y conformidad de los equipos antes de su puesta en operación; por lo tanto, el contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas según corresponda. |
|  | Lugar de entrega | Serán entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: (______________) barrio (______________) ciudad (______________). |

Al momento de la cotización se deben adicionar los Aspectos Ambientales, SGSI, SG-SST, SEGURIDAD A INSTALACIONES, ETC, según aplique y corresponda para la unidad.

Los aspectos resaltados en las especificaciones deben ser analizados, validados y ajustados por la unidad de acuerdo al recurso asignado y pertinencia del mismo.

Los demás ítems NO DEBEN SER MODIFICADOS de lo contrario serán devuelto el proyecto que presente la unidad.