REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

RADIOS PORTÁTILES SISTEMA CONVENCIONAL

GRUPO RED DE RADIO

- ESPECIFICACION TECNICA: RADIOS PORTATILES SISTEMA CONVENCIONAL

- UNIDAD SOLICITANTE: _________

- VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a la vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

- Estas especificaciones son de carácter general para las unidades.

- Cada grupo TIC deberá ajustarlas según sus necesidades específicas, por favor consulten con el Grupo Red de Radio – OFTIC. Antes de ser presentado ante el comité CERT.

- De igual manera, para solicitar COTIZACIÓN deben tener viabilizado el proyecto ante comité CERT.

| ÍTEM | REQUERIMIENTO MÍNIMO ESPECIFICACIONES RADIOS PORTÁTILES SISTEMA CONVENCIONAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |
|  | Modelo |  | Especificar |
|  | Cantidad |  | Especificar |
|  | Color |  | Negro |
|  | Project 25 o APCO P25 |  | Compatibilidad con estándar P25, infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional. |
|  | Ficha técnica |  | El oferente deberá anexar la ficha técnica del equipo ofertado. |
|  | Bandas de frecuencia activadas y licenciadas. |  | De 450 MHz hasta 470 MHz (Convencional digital), compatible con los sistemas actuales de la policía nacional. OPCIONAL: De acuerdo a la necesidad de la unidad y dimensión del proyecto. Por cada compra se debe garantizar que el xx% de radios portátiles ofertados tengan la licencia activada y licenciada en las bandas de frecuencia de 700/800 MHz y VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz. |
|  | Capacidad de licenciamiento y activación de bandas de frecuencias |  | Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias en las bandas de 806 MHz hasta 870 MHz, compatible con el modo de operación troncalizado de la Policía Nacional y la banda de VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz. |
|  | Multiplexación |  | FDMA |
|  | Modulación |  | C4FM. |
| TRANSMISOR |  |  |  |
|  | Rango de Frecuencia |  | 380-470 MHz |
|  |  |  | Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado. |
|  |  |  | Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF). |
|  | Potencia de Salida (Watts) | UHF | De 1 a 5 W en la banda de 400 MHz. |
|  |  |  | De 1 a 3 W en la banda de 800 MHz. |
|  |  | VHF | De 1 a 6 W en la banda de (VHF) 136-174 MHz. |
|  | Estabilidad de frecuencia |  | ±1 ppm o mejor |
|  | Respuesta de audio (dB) |  | +1, -3 dB |
|  | Espaciamiento de canal |  | 12.5 KHz |
|  | Limitación de Modulación |  | ±5 kHz / ±4 kHz / ±2.5 kHz |
| RECEPTOR |  |  |  |
|  | Rango de Frecuencia |  | 380-470 MHz |
|  |  |  | Capacidad desde 851 MHz hasta 870 MHz (troncalizado). |
|  |  |  | Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF). |
|  | Espaciamiento de canal para todas las bandas |  | 12.5 kHz |
|  | Estabilidad de frecuencia |  | +/- 1.0 ppm |
|  | Sensibilidad Digital 5% BER o mejor |  | 0.158 uV o mejor |
|  | Selectividad 12.5 KHz |  | 74 dB a 80 dB o mejor |
|  | Rechazo espúreo |  | 98 dB o mejor |
|  | Distorsión de audio |  | 0.9% o mejor |
| CIFRADO |  |  |  |
|  | Algoritmos de encriptación activados y licenciados |  | Los equipos deben tener activado y licenciado el algoritmo de encriptación: XXXXX NOTA: Cada unidad debe seleccionar el protocolo de encriptación a activar conforme a su necesidad, garantizando la compatibilidad con los radios existentes. Seleccionar DES OFB, ADP, DVP-XL, o AES-256; según corresponda. Adicionalmente el porcentaje indicado en el “ítem 1.6 Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.” debe contar con protocolo de encriptación de las unidades circunvecinas, como ADP, DVP-XL, DES-OFB y AES566, según corresponda. |
|  | Capacidad de licenciamiento y activación de algoritmos de encriptación |  | Los equipos deben tener la capacidad mediante software para poder realizar la activación de la licencia de los siguientes protocolos de encriptación: DES OFB, ADP, DVP-XL y AES-256. |
|  | Soporte de múltiples llaves de encriptación. |  | Debe soportar los algoritmos de encriptación (AES-256, DES-OFB, DVP-XL y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea. |
|  | Over The Air Rekeying – OTAR |  | Deberá contar con licenciamiento y activación del envió remoto de llaves de encriptación. |
|  | Compatibilidad de OTAR |  | Compatibilidad con las infraestructura y terminales de comunicación de voz que soporten esta tecnología, utilizados actualmente por la Policía Nacional. |
|  | Estándar |  | FIPS 140-2 Nivel 3 FIPS 197 |
|  | Compatibilidad cargadores de llaves de encriptación |  | Deberá ser compatible con los KVL (key variable loader) que actualmente utiliza la institución y las nuevas versiones liberadas por el fabricante; en caso de requerirse accesorios (cables u otros) adicionales, estos deben ser incluidos sin generar costo para la Policía Nacional. |
| CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
|  | Bluetooth |  | De misión crítica 2.1, con encriptación de 96 bits para emparejamiento y encriptación de 128 bits para voz. |
|  | Pantalla |  | Pantalla LCD superior monocromática con mapa de bits completo, 1 línea de texto y 8 caracteres, luz de fondo multicolor |
|  | Botones e interruptores |  | En la parte superior debe traer los siguientes elementos: perilla para control de volumen/encendido, botón naranja de emergencia, perilla giratoria de 16 posiciones para seleccionar canales, interruptor concéntrico de 2 posiciones e interruptor programable mínimo de 3 posiciones. En la parte lateral botón PTT adecuado para la operación y 3 botones programables. |
|  | Número o capacidad de canales |  | Mínimo 1200 |
|  | Espaciamiento de Canal |  | 12.5 KHz. |
|  | Supresión de ruido |  | Debe contar con capacidad de supresión de intensidad de ruido adaptativo |
|  | Temperatura de operación |  | -30ºC a +60ºC. |
|  | Peso máximo con batería estándar |  | Máximo 520 gramos con batería estándar |
| SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO |  |  |  |
|  | GPS |  | Integrado y activado dentro de la unidad, sin antenas adicionales, compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional. |
|  | Constelaciones |  | GPS y GLONASS |
|  | Precisión |  | <5 metros (95%) o mejor |
|  | Modo de funcionamiento |  | Autónomo (no asistido) |
|  | Sensibilidad |  | -164 dBm o mejor |
| ACCESORIOS |  |  |  |
|  | Batería estándar |  | 2 baterías IMPRES-2, por cada radio ofertado de Li-Ion con mínimo 3400 mAh, IP68, las cuales debe ser compatibles con los cargadores que actualmente tiene la institución; original de la marca del radio. |
|  | Cargador de Baterías |  | Cada radio debe contar con un cargador para batería de la misma marca del radio ofertado, con su respectiva fuente de alimentación. Nota: Evaluar la pertinencia del siguiente requerimiento de acuerdo al recurso asignado al proyecto. por cada xx radios se debe suministrar un cargador múltiple de mínimo 6 bahías de carga, (debe incluir la licencia para que sea compatible con el Software de administración para flotillas de baterías IMPRES con el que actualmente cuenta la institución). |
|  | Monófono |  | Cada radio debe contar con un monófono alámbrico de la misma marca del radio ofertado, con gancho de sujeción. Opcional: por la compra de xx radios se deberá suministrar xx monófonos inalámbricos adicionales de la misma marca del radio ofertado con belt clip (de acuerdo a la necesidad de la unidad) |
|  | Antena |  | Color negro, con GPS, sin acoples, banda de operación requerida, compatible con el radio ofertado. Nota: en caso de ser un radio multibanda, la antena debe ser compatible con las características del equipo. |
|  | Soporte para radio |  | Cada radio debe tener un belt clip o mecanismo de sujeción para su transporte compatible con el radio ofertado o en su defecto porta radio compatible con el cinturón multipropósito que usa la institución. |
| SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA |  |  |  |
|  | Manual de usuario |  | Se debe suministrar un manual de usuario, en el cual se explique el funcionamiento del radio. |
|  | Año de fabricación |  | No inferior al año en que se realiza la firma del contrato. |
|  | Kit de Programación |  | Nota: EVALUAR LA CANTIDAD DE KITS DE ACUERDO A LA PERTINENCIA Y RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO. Por cada xx radios adquiridos, se debe suministrar un kit de programación el cual constará de interfaz de programación (cable radio a pc) para la configuración de los radios ofertados. |
|  | Cargador de llaves de encriptación (KVL) |  | Nota: EVALUAR LA CANTIDAD DE KVL DE ACUERDO A LA PERTINENCIA Y RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO. Por cada xx radios adquiridos, se deberá incluir un KVL de la última versión liberada en el mercado, con la licencia activada para autenticación y licencia de encriptación activada; además, un cable de autenticación y encriptación para cada uno de los modelos que cuenta la institución. |
|  | Kit de mantenimiento |  | Nota: EVALUAR LA CANTIDAD DE KITS Y LOS ELEMENTOS DE ACUERDO A LA PERTINENCIA Y RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO. Por cada XX radios adquiridos, se debe suministrar un kit de mantenimiento compuesto por hardware, así: REFERENCIA; KIT DE MANTENIMIENTO. 5880384G68; 2 adaptadores de antena SMA hembra a BNC hembra o su equivalente.. IND NACIONAL; Destornillador de Torque ajustable con puntas torx, que cumpla con las especificaciones del manual de mantenimiento del fabricante, (Torx IP8 incluir Torx T6 y T8) o su equivalente.. 66009256001; Bit, Volume Spanner Nut, o su equivalente.. 66009258001; Bit, Antenna Spannner o su equivalente. 66009261001; Seater, Secure Lever o su equivalente.. PMKN4013C; PROGRAMMING, TEST & ALIGNMENT CABLE o su equivalente. 66009254002; Supresor de batería APX o su equivalente. 66012028001; Extractor de perillas o su equivalente.. IND NACIONAL; Pinzas antiestáticas o su equivalente. Conforme a lo establecido en el manual del fabricante.. |
|  | Garantía de equipos. |  | Nota: LA UNIDAD DEBE DILIGENCIAR EL LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS PARA INICIAR EL PROCESO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS. 36 meses para el radio, 24 meses para las baterías IMPRES-2 y 12 meses para los demás accesorios del radio ofertado, esta debe cubrir la reparación o cambio de los equipos y piezas que presenten fallas, deterioro o defectos de fabricación. El radio o accesorios que durante el periodo de garantía sea enviado a garantía por tercera vez debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características. Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: (______________) barrio (______________) ciudad (______________) teniendo en cuenta los tiempos estipulados. En caso de hacerse efectiva la garantía, el contratista debe reparar o cambiar el radio o sus accesorios en un plazo no mayor a 30 días calendario, el tiempo contará desde el momento en que el radio o accesorio sea recibido por el contratista. Una vez informado de la garantía, el contratista tendrá 48 horas para recoger el equipo en la dirección indicada. |
|  | Suministro de repuestos y accesorios |  | Disponibilidad de repuestos y accesorios del radio ofertado, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido. |
|  | Soporte |  | Garantizar el mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido. |
|  | Datos de contacto |  | El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía. |
| ENTRENAMIENTO |  |  |  |
|  | Nota: Evaluar la pertinencia del presente ítem de acuerdo al recurso asignado al proyecto y la cantidad de equipos. Transferencia de conocimiento. |  | Se debe capacitar y certificar a XX funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UNIDAD) en nivel técnico, y abordará los siguientes temas: ejemplo: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, programación, creación e ingreso de algoritmo de encriptación, ajuste de parámetros, desensamble, ensamble, y puesta en funcionamiento de los equipos ofertados (se deberán incluir los temas de acuerdo a la necesidad de la unidad). La capacitación debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá ser aprobado por la supervisión del contrato presentando currículo de personal que dictará la capacitación), será dictada en (_________) [a convenir según presupuesto del proyecto], con una duración mínima de (XX) horas, de las cuales serán 50% teóricas y 50% prácticas, sin superar 8 horas diarias. Adicionalmente, se incluirán dos (2) días de referenciación tecnológica en sistemas APCO 25. El contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), Se dictará en idioma castellano (español) e incluirá materiales explicativos, herramientas y equipos, aulas académicas y disposición de manuales necesarios, según sea el caso. Nota 1: los certificados de entrenamiento se deberán entregar de manera física y digital, al supervisor del contrato. Nota 2: si durante la implementación del proyecto bien sea por nuevas soluciones tecnológicas o por adiciones en mejora tecnológica y en caso de que se requieran visitas para la realización de pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y SAT (Site Acceptance Test), las cuales podrán incluir actividades tales como: inspección de referencia, recepción de equipos-sistemas o soluciones, pruebas funcionales, y/o verificación técnica de los equipos, ya sea en las instalaciones del fabricante o en otro país, el contratista asumirá íntegramente los costos derivados de dichas actividades, garantizando así el cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales, asegurando la correcta validación y conformidad de los equipos antes de su puesta en operación; por lo tanto, el contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas según corresponda. |
| ESTANDARES REGULATORIOS |  |  |  |
|  | Derechos de autor |  | Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como propietario del software que utilizan los radios y accesorios ofertados. |
|  | Especificaciones Militares |  | MIL 810 C, D, E, F y G. |
|  | Certificación de Fabrica |  | Anexar certificación expedida por el fabricante, mediante la cual se evidencie su capacidad de comercialización, instalación, soporte y garantía del radio y accesorios ofertados. |
|  | Estándares de protección contra humedad y polvo |  | IP68 o mejor. |
|  | Lugar de entrega |  | Los equipos serán entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: (______________) barrio (______________) ciudad (______________). |
| SOLUCIONES TECNOLOGICAS |  |  |  |
|  | Solución para el ingreso de algoritmos de encriptación Nota: Evaluar la pertinencia del presente ítem de acuerdo al recurso asignado para el proyecto de radios o infraestructura |  | Por la compra de xxx radios se debe suministrar una solución (Hardware y Software) completamente funcional y administrable para la implementación de Over The Air Rekeying – OTAR, garantizando la compatibilidad con la infraestructura y terminales de comunicación de voz que soporten esta tecnología. utilizados actualmente por la Policía Nacional. |
|  | Nota: Evaluar la pertinencia del presente ítem de acuerdo al recurso asignado al proyecto. Solución visualización GPS |  | Por la compra de xxx radios se debe suministrar una solución (Hardware y Software) completamente funcional y administrable para la implementación y visualización de la ubicación en tiempo real de los equipos de radio con tecnología GPS, empleando la infraestructura y terminales de comunicación de voz que soporten esta tecnología, en los equipos utilizados actualmente por la Policía Nacional. OBLIGATORIO: MEBOG, MESOA y REMSA Los radios deben contar con licencia de ENCHANCED DATA, LOCATION ON PTT. |

NOTA: Los aspectos relacionados en color amarillo deben ser analizados, validados y ajustados por la unidad de acuerdo al recurso asignado y pertinencia del mismo.

Los demás ítems NO DEBEN SER MODIFICADOS de lo contrario serán devuelto el proyecto que presente la unidad.