REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REPETIDOR CONVENCIONAL

GRUPO RED DE RADIO

- ESPECIFICACION TECNICA: REPETIDOR CONVENCIONAL

- UNIDAD SOLICITANTE: _________

- VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a la vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

- Estas especificaciones son de carácter general para las unidades.

- Cada grupo TIC deberá ajustarlas según sus necesidades específicas, por favor consulten con el Grupo Red de Radio – OFTIC. Antes de ser presentado ante el comité CERT.

- De igual manera, para solicitar COTIZACIÓN deben tener viabilizado el proyecto ante comité CERT.

| ÍTEM |  | REPETIDOR CONVENCIONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cantidad |  |  | especificar |  |
| TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rango de Frecuencia |  |  | 450-470 MHz |  |
|  |  | Salida de Potencia |  |  | 100 W |  |
|  |  | Ancho de banda Electrónico |  |  | Ancho de banda completo |  |
|  |  | Espaciamiento de canal |  |  | 12.5 KHz |  |
|  |  | Interferencia y ruido en FM análogo 12.5KHz |  |  | 45dB |  |
|  |  | Distorsión de audio análogo |  |  | ≤ 3% |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rango de Frecuencia |  |  | 450-470 MHz |  |
|  |  | Sensibilidad análoga |  |  | -118 dBm o mejor |  |
|  |  | Rechazo canal adyacente digital |  |  | 60 dB |  |
|  |  | Sensibilidad de recepción digital 5% BER. |  |  | -118 dBm o mejor |  |
|  |  | Tecnología |  |  | Convencional Digital P25 FDMA, compatible con redes convencionales existentes de la Policía Nacional con capacidad de conexión y configuración en back to back (por lo cual se debe hacer entrega de los cables necesarios para la instalación en configuración back to back) |  |
|  |  | Option card |  |  | Deberá incluir esta tarjeta que contenga el módulo V-24 |  |
|  |  | Modulación |  |  | C4FM |  |
|  |  | Requerimientos de alimentación |  |  | AC: 90-264 VAC 47-63 Hz CC: 43 VCD VCC: 2 - 60 |  |
|  |  | Rango de Temperatura |  |  | -30 / 60°C |  |
|  |  | Año de fabricación |  |  | No inferior al año de la firma del contrato, sólo se recibirán equipos y accesorios totalmente nuevos. |  |
|  |  | Garantía y Soporte |  |  | Doce (12) meses para el repetidor y para sus accesorios y/o componentes. Los equipos, elementos, repuestos y partes que el PROVEEDOR se compromete a fabricar, suministrar, probar y vender, serán nuevos y de primera calidad con fecha de fabricación del mismo año de la adjudicación del contrato, de acuerdo a las especificaciones pactadas, no solamente por las materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra, serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de instalación y uso. El repetidor que durante el periodo de garantía sea reparado más de dos (2) veces debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características. |  |
|  |  |  |  |  | Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: (______________) barrio (______________) ciudad (______________); Teniendo en cuenta los tiempos estipulados para dicha garantía. Por lo cual el oferente debe contar con un (01) centro de servicio autorizado por el fabricante en Colombia y/o la prestación de la misma en fábrica; para lo cual deberá contar con personal profesional (Ingeniero y/o tecnólogo y/o técnico) calificado y certificado por la casa de matriz, siempre y cuando se tenga respaldo en Colombia de equipos para garantizar la disponibilidad permanente de la plataforma de comunicaciones durante el periodo de la garantía, para lo cual el oferente debe entregar un equipo en reemplazo de iguales o superiores características mientras sea tramitada la garantía, la cual debe darse en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, este tiempo empezará a contar desde el momento en que se informe y se entregue el equipo en el centro de servicio de la policía, en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles; por lo cual el oferente deberá suministrar un correo electrónico y número de contacto en el cual se realizarán dichas solicitudes. Anexar correo electrónico y número telefónico en la oferta. |  |
|  |  | Garantía de funcionamiento |  |  | El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas, aquellos equipos, materiales o partes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el periodo de garantía solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. En caso que no pueda ser reparado el equipo deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas características o superiores del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista. |  |
|  |  | Plazo garantía |  |  | En caso de que un equipo requiera garantía la empresa debe devolverlo reparado en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, período en cual deberá ser entregado otro de iguales o superiores características mientras sea tramitada la garantía, en caso de no tener arreglo deberá ser reemplazado por uno de iguales o superiores características. Este tiempo empezará a contar desde el momento en que se informe el daño del equipo para lo cual la empresa deberá suministrar un correo electrónico y número telefónico de contacto al cual se realicen dichas solicitudes. (Anexar correo electrónico y/o número telefónico de contacto). |  |
|  |  | Repuestos |  |  | Durante el periodo de garantía el Contratista debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo. |  |
|  |  | Consecución de repuestos |  |  | El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos en Colombia de los equipos ofertados por un tiempo no inferior a cinco 05 años, a partir del recibido a satisfacción. (Anexar certificación). El oferente deberá anexar en su propuesta, certificación de distribuidor autorizado suscrita por el fabricante, en donde se avale la razón social de la empresa oferente. |  |
|  |  | Manual de servicio |  |  | Por cada repetidor, se debe suministrar un manual de servicio en español o inglés con cada uno de los planos, aunado a lo anterior debe evidenciar tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo ofertado y se debe entregar accesible mediante repositorio autorizado. |  |
|  |  | Kit de Programación |  |  | Software de programación y alineación accesible mediante repositorio autorizado, debe permitir su instalación y uso sin límite de usuarios, garantizando las actualizaciones necesarias para su correcto funcionamiento durante mínimo 5 años una vez culmine el periodo de garantía. Incluir cable de programación totalmente compatible. |  |
|  |  | Ubicación de equipo en Rack |  |  | El equipo debe ser ubicable adecuadamente en un rack de comunicaciones de 19" como los utilizados por la Policía Nacional. |  |
|  |  | Estructura modular y componentes del repetidor |  |  | Cada repetidor debe estar conformado por módulos removibles así: Fuente extraíble, preselector, transceiver con option card, Amplificador de potencia, tarjeta de interconexión y demás elementos requeridos para el funcionamiento del equipo. |  |
| ACCESORIOS PARA EL REPETIDOR |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Línea de transmisión |  |  | - 01 antena onmidireccional o direccional con ganancia de 9 dBd o mejor que soporte la transmisión del equipo, con su respectivo herraje en acero-CR galvanizado en dimensión en caliente. (de acuerdo a la necesidad de la unidad) - 1 Conector compatible con la Antena a la Línea ½ rígido. - 1 Conector compatible con la Línea ½ rígido a la línea de 7/8 - 1 metros de cable ½ rígido. - XX metros de cable 7/8. - 1 Conector compatible con la a la Línea 7/8 rígido a la línea de ½ rígido - 1 Conector de la Línea 7/8 compatible al Protector de Picos de RF. - 1 Pasamuros. - XX kit de Hanger completos para línea de 7/8 (1 cada metro) - 1 Protector de Picos de RF. - 4 Conectores para Aterrizar Línea 7/8 (ground kit). - XX metros de cable flexible ½. - 1 conector compatible con la Línea ½ al Protector de Picos de RF. - 1 conector compatible con la Línea ½ al Duplexer de Repetidora. - 1 rollo de cinta auto fundente de caucho para alto voltaje. - 1 rollo de cinta Eléctrica de Fibra de Vidrio - 1 Bolsa de abrazaderas plásticas negras de 40 cm. - 1 Bolsa de abrazaderas plásticas negras de 20 cm. |  |
|  |  | Duplexer |  |  | Duplexer con separación de 5 MHz - 10 MHz y una pérdida de inserción máxima de 1.1 o mejor, en la banda de operación con sus cables para su correcta conexión, debe soportar los rangos de potencia del repetidor ofertado. |  |
|  |  | Barra de PDU |  |  | Para ubicación horizontal en rack de 19", mínimo de 20 Amperios y 8 tomas. |  |
| FUENTE CARGADORA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Características de funcionamiento |  |  | Fuente de poder compatible con el repetidor ofertado, en voltaje y amperaje, con capacidad de soporte del repetidor a su máxima potencia, y la carga de las baterías en simultáneo (en este caso la fuente debe estar a un nivel de trabajo máximo del 75%), con indicador de voltímetro / amperímetro LCD de 3 dígitos, led indicador de entrada AC, (La Fuente debe ser ubicable en rack de comunicaciones de 19" utilizados por la Policía Nacional). |  |
|  |  | Protección |  |  | Fusibles AC y DC accesible desde el exterior |  |
|  |  | Seguridad de funcionamiento |  |  | Protección para equipo y batería. |  |
|  |  | Accesorios |  |  | Se deben entregar los cables de conexión de la batería a la fuente y de la fuente al repetidor con sus respectivas borneras. |  |
|  |  | Garantía de fábrica |  |  | El oferente deberá anexar certificación expedida directamente por el fabricante, donde estén las garantías para todos sus componentes, se debe garantizar en mínimo un (01) año contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción. |  |
| BANCO DE BATERÍAS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad |  |  | Se deberá suministrar un banco de baterías de 48V de mínimo 100 Ah, para el repetidor con baterías selladas, libres de mantenimiento, con una tecnología AGM (Absorbent Glass Mat). |  |
|  |  | Garantía de fábrica y/o contratista |  |  | El contratista deberá anexar certificación expedida directamente por el fabricante, en la cual se garantiza un tiempo mínimo de garantía de un (1) año, para defectos de fábrica (abolladuras, rupturas, defectos de fabricación etc.), contados a partir de la fecha de recepción del contrato. |  |
|  |  | Accesorios |  |  | Conectores y Tornillería en acero inoxidable con terminales de ojo para cable #8, se deben incluir todos los elementos necesarios para la correcta y completa instalación como cables, porta fusible, fusible etc. |  |
|  |  | Fecha de fabricación |  |  | Se debe anexar certificación de fabricante o distribuidor autorizado en Colombia donde asegura que las baterías son de fabricación máximo doce (12) meses de anterioridad a la firma del proceso contractual, (las baterías deben ser completamente nuevas, no se aceptan remanufacturadas o renovadas). |  |
|  |  | Ficha técnica |  |  | Debe anexarse ficha técnica de la batería ofertada donde especifique las curvas características de descarga de la batería ofertada suministrada por la firma fabricante donde se pueda observar voltaje de carga versus horas y capacidad porcentajes versus número de ciclos. |  |
| GENERALIDADES |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Lugar de entrega |  |  | serán entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: (______________) barrio (______________) ciudad (______________) |  |  |
| TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 |  |  | Transferencia de conocimiento. |  |  | Se debe capacitar y certificar a XX funcionarios del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (UNIDAD) en nivel técnico, y abordará los siguientes temas: ejemplo: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, programación, creación e ingreso de algoritmo de encriptación, ajuste de parámetros, desensamble, ensamble, y puesta en funcionamiento de los equipos ofertados (se deberán incluir los temas de acuerdo a la necesidad de la unidad). La capacitación debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá ser aprobado por la supervisión del contrato presentando currículo de personal que dictará la capacitación), será dictada en (_________) [a convenir según presupuesto del proyecto], con una duración mínima de (XX) horas, de las cuales serán 50% teóricas y 50% prácticas, sin superar 8 horas diarias. Adicionalmente, se incluirán dos (2) días de referenciación tecnológica en sistemas APCO 25. El contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), Se dictará en idioma castellano (español) e incluirá materiales explicativos, herramientas y equipos, aulas académicas y disposición de manuales necesarios, según sea el caso. Nota 1: los certificados de entrenamiento se deberán entregar de manera física y digital, al supervisor del contrato. Nota 2: si durante la implementación del proyecto bien sea por nuevas soluciones tecnológicas o por adiciones en mejora tecnológica y en caso de que se requieran visitas para la realización de pruebas FAT (Factory Acceptance Test) y SAT (Site Acceptance Test), las cuales podrán incluir actividades tales como: inspección de referencia, recepción de equipos-sistemas o soluciones, pruebas funcionales, y/o verificación técnica de los equipos, ya sea en las instalaciones del fabricante o en otro país, el contratista asumirá íntegramente los costos derivados de dichas actividades, garantizando así el cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales, asegurando la correcta validación y conformidad de los equipos antes de su puesta en operación; por lo tanto, el contratista garantizará gastos de transporte (tiquetes aéreos y terrestres según corresponda), alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena), seguro médico y pólizas según corresponda. |  |